8


1. Функциональное назначение
Прибор STH0024 версии AT2.5 предназначен для автоматизации процесса ректификации путем управления отбором продукта. 

Прибор позволяет в автоматическом режиме управлять клапаном отбора, реализуя заданные пользователем стратегию и скорость отбора голов и тела, а так же максимально «выжать» спирт из кубового остатка в конце процесса, если это необходимо. 
Прибор является одним из самых простых средств автоматизации процесса получения спирта-ректификата из существующих на данный момент.

2. Технические характеристики

	Параметр
	Значение

	Диапазон измеряемых температур
	-0°C..+125°C

	Шаг гистерезиса
	0.0625°C

	Дискретность измерения
	0,0625 °C

	Напряжение питания (фильтрованное)
	+7..+15 В для версии с реле и +5 В для версии под форсунку

	Потребляемый ток
	0,15 А для версии с реле, и до 1А для версии под форсунку

	Ресурс срабатывания реле (в зависимости от коммутируемого тока)
	от 100 000 до 10 000 000 раз

	Защита от переполюсовки питания модуля
	Да для версии с реле, и НЕТ для версии под форсунку

	Погрешность измерения
	

	в диапазоне +10 °C..+85 °C, не более
	0,5 °C

	в диапазоне -0 °C..+125 °C, не более
	1 °C

	Температура эксплуатации индикатора
	-40 °C..+70 °C

	Температура эксплуатации датчика
	-55 °C..+125 °C

	Размеры
	82,5х34,5х35 мм

	Вес
	55 г

	Высота символов индикатора
	14 мм

	Контроллер / Версия прошивки
	ATMega8A/ AT2.5

	Датчик
	DS18B20, выносной

	Длина кабеля с термодатчиком
	2 м


3. Внешний вид
[image: image1.jpg]



Рисунок 1. Внешний вид устройства STH0024/AT2.5
На рисунке 1 представлен внешний вид устройства. Оно оснащено цифровым табло, которое может отображать три вида информации: 

· в основном режиме на табло отображаются попеременно текущая температура, регистрируемая подключенным термодатчиком, и время, оставшееся до очередного открытия клапана;

· в режиме настройки предельной температуры, который вызывается по нажатию кнопки 1 или кнопки 3 на табло отображается предельная температура, в районе этой температуры блокируется клапан, прекращая отбор и не допуская хвостовые фракции в товарный продукт;

· в режиме установок, который вызывается по длительному нажатию кнопки 2, табло отображает текущее значение выбранной установки.


Также прибор оснащен тремя кнопками, расположенными справа от табло:

· кнопки 1 и 3 в основном режиме позволяют менять предельную температуру , в районе которой блокируется клапан, прекращая отбор и не допуская хвостовые фракции в товарный продукт. Длительное нажатие кнопки позволяет увеличивать скорость изменения значения температуры;

· в режиме установки параметров, который вызывается длительным нажатием кнопки 2, кнопки 1 и 3 позволяют изменять значения параметров. Последовательное нажатие кнопки 2 позволяет переключаться между настройками параметров 4.2 – 4.6 в циклическом режиме.  Длительное нажатие на кнопку 1 или 3 позволяет увеличивать скорость изменения текущего параметра. Для сохранения значения параметра достаточно подождать 3 секунды.

· Нажатие кнопок 1,2 и 3 одновременно приводит к сбросу устройства к заводским настройкам.

· Нажатие кнопок 1 и 3 одновременно приводит к сбросу настроек в исходные после завершения процесса по обнулению скорости отбора.

Справа от кнопок расположен светодиод, показывающий состояние выхода прибора. Если светодиод горит – выход активен. Горящий светодиод означает, что на клапан подается открывающее напряжение.
4. Назначение параметров и их установка

Параметры работы устройства (кроме предельной температуры) можно изменить путем удерживания кнопки 2 в основном режиме. Далее каждое нажатие кнопки 2 будет вызывать переход к следующему параметру. Название выбранного параметра 2 раза мигает на табло, после чего будет высвечиваться его значение. Значение регулируется кнопками 1 и 3.
4.1. Предельная температура

При температуре датчика, равной параметру 4.1 «Предельная температура» плюс значение параметра 4.2 «Дельта температуры», происходит отключение питания клапана, прекращая отбор и не допуская хвостовые фракции в товарный продукт. Нормальная работа клапана возобновляется при регистрации температуры, равной «Предельной температуре». Предельная температура регулируется кнопками 1 и 3 (Рис. 1) в основном режиме. По умолчанию предельная температура равна 80 градусов. Установку предельной температуры правильнее всего производить после отбора головной фракции, и 20-30 минут работы колонны на номинальном отборе.
4.2. Режим работы
Чтобы изменить параметр 4.2 «Режим работы» нажмите и удерживайте кнопку 2 устройства, находясь в основном режиме. Далее выберите параметр “ProG” Последовательными нажатиями кнопки 2. При этом на табло два раза мигнет надпись «ProG» Параметр необходим для выбора одного из двух предустановленных режимов (Головы – HEAd или Тело - body). В каждом из этих режимов можно задать свои Период открытия клапана и время открытия клапана, которые сохранятся в энергонезависимой памяти. По умолчанию система находится в режиме HEAd, Период равен 360 сек., а время открытия равно 30 сек. В режиме body период равен 4 сек., время открытия равно 2 сек.


После выбора режима подождите 3 секунды, система запомнит Ваш выбор и начнет работать согласно выбранного режима.
4.3. Дельта температуры
Чтобы изменить параметр 4.3 «Дельта температуры» нажмите и удерживайте кнопку 2 устройства, находясь в основном режиме. Далее выберите параметр “dt” Последовательными нажатиями кнопки 2. При этом на табло два раза мигнет надпись «dt» Параметр необходим для указания допустимого превышения температуры в точке установки термодатчика «Предельной температуры» (обычно это нижняя часть ректификационной царги). В процессе ректификации подводимая к аппарату мощность, и отбор продукта настроены таким образом, что распределение температур по длине царги не меняется в течение всего процесса отбора тела. Рост температуры в нижней части царги указывает на подход «хвостов», и близкое завершение процесса. Чтобы «хвосты» не попали в отбор, автоматика при росте температуры на величину, большую «Дельты температуры», перекрывает клапан отбора. Затем оставшийся в кубе спирт вытесняет «хвосты» из царги, температура падает, и автоматика вновь начинает открывать клапан отбора. Если температура не падает, значит в кубе спирта практически нет, клапан больше не откроется. 
Для получения спирта ректификата предлагается выставлять этот параметр в 0,12-0,25, для получения зерновых и фруктовых спиртов крепостью 85-95,6 % об. (на коротких царгах) рекомендуется дельта 0,31-0,5. 

Чтобы запомнить параметр после его изменения подождите 3 секунды.

4.4. Период между открытиями клапана

Чтобы изменить параметр 4.4 «Период между открытиями клапана» в основном режиме нажмите и удерживайте кнопку 2 для перехода к меню настроек. Далее, при помощи последовательных нажатий кнопки 2, выберите параметр “PEr”.Параметр задается в секундах и необходим для регулирования скорости отбора: чем больше период между открытиями клапана, тем меньше отбор. Например, при неизменном параметре 4.4 «Время открытия клапана», при увеличении параметра 4.3 в два раза, скорость отбора продукта падает в те же 2 раза. Необходимо помнить, что при настройке данного параметра, изменения останутся только внутри выбранного режима (Head или  body).
При длительном непрерывном изменении параметра клапан может открыться и оставаться в открытом состоянии до прекращения процесса изменения настройки. (Лечится выключателем на клапане)
Чтобы запомнить параметр после его изменения подождите 3 секунды.

4.5. Время открытия клапана
Параметр 4.5 «Время открытия клапана» задается в десятых долях секунды и определяет время, в течение которого на клапан подается питание, и, соответственно, идет отбор. Чтобы изменить параметр в основном режиме нажмите и удерживайте кнопку 2 для перехода к меню настроек. Далее, при помощи последовательных нажатий кнопки 2 выберите параметр “t_On”. Как и параметр 4.4 этот параметр определяет величину отбора продукта из колонны в единицу времени. Необходимо помнить, что при настройке данного параметра, изменения останутся только внутри выбранного режима (Head или  body).
Чтобы определить количество продукта, вытекающего через клапан за одно открытие, необходимо вывести колонну в режим работы на себя с закрытым клапаном (например отключив питание клапана от сети), выставить «Предельную температуру» заведомо выше текущей (чтобы при подаче питания клапан начал отбирать продукт), выставить параметр «РEr» «Период между открытиями клапана» в значение, незначительно большее времени открытия клапана, выставить параметр «t_On» «Время открытия клапана» в желаемое значение (минимальное значение 0 секунд), убедиться, что диод на устройстве зажигается с периодом РEr на время, установленное в 4.5, подставить мерный стакан в отбор и подать питание на клапан. Через 10 открытий клапана остановить отбор, отключив питание. Разделив полученный объем продукта на 10 получаем объем, вытекающий из клапана за одно открытие. При неизменном параметре «t_On», регулируя параметр «РEr» «Период между открытиями клапана» можно получить скорость отбора в широком диапазоне значений.

Время открытия клапана входит в длительность периода, так что для расчета количества открытий клапана в час можно разделить 3600 секунд на период между открытиями (PEr). Умножив количество открытий клапана на количество продукта, вытекающего за одно открытие, получаем полный отбор продукта в час.
4.6. Автоматическое снижение отбора
Чтобы изменить параметр в основном режиме нажмите и удерживайте кнопку 2 для перехода к меню настроек. Далее, при помощи последовательных нажатий кнопки 2 выберите параметр “dEc.”. Параметр 4.6 задается в процентах от 1 до 99 и служит для уменьшения скорости отбора при переходе процесса ректификации в финальную стадию «отжима спирта из хвостов». Процесс уменьшения отбора происходит путем уменьшения времени открытия клапана  «t_On.» Если установить параметр 4.6 в значение 0 снижения скорости отбора не происходит. При превышении температурой царги «Предельной температуры», и отключении клапана, скорость отбора уменьшается на указанную в процентах величину. Например, при выставлении параметра в 50 при первом превышении температуры время открытия клапана уменьшится вдвое. Соответственно, вдвое сократится и отбор. 

При последующем срабатывании стопа по температуре отбор уменьшится на то же количество процентов, что и в первый раз, то есть если выставить параметр в значение 50 при первом срабатывании время открытия клапана сократится вдвое, а после второго срабатывания клапан не откроется.

При изменении параметра «t_On» в процессе отбора это значение становится новым значением полного отбора (100%), то есть процесс снижения отбора начинается заново после первого превышения температуры, исходя из нового значения отбора.
5. Автоматизация процесса ректификации при помощи прибора STH0024/AT2.4
5.1. Схема подключения оборудования

[image: image2.jpg]S
E
TR p— 18
prE— g
Rarunk Vee
& DsteB20 09 =(2)]
o e . § ]
== o 8 3
5 g
koo R
Verowm o 5-[12]
nuTakns 128 4 T S
5]





 Схема подключения оборудования при ректификации
5.2. Порядок работы при ректификации

5.2.1. Подключите оборудование согласно схеме.

5.2.2. Установите датчик температуры в нижнюю часть царги. Датчик, который идет в комплекте с прибором, не предназначен для прямого контакта со спиртовыми парами, поэтому при установке в штуцер царги необходимо его изолировать при помощи куска силиконового шланга, либо поместить снаружи царги под утеплитель.

5.2.3. Установите клапан отбора на отбор аппарата, питание клапана отключите.

5.2.4. Выведите аппарат в режим работы «на себя».

5.2.5. При помощи кнопок 1 и 3 установите пороговую температуру заведомо выше текущей рабочей температуры, чтобы избежать преждевременного отключения клапана по превышению температуры (по умолчанию 80 градусов).
5.2.6. Выберите режим работы HEAd
5.2.7. При необходимости подберите желаемое значение параметра «t_On» путем измерения количества продукта, выходящего за одно открытие, как это описано в п. 4.4  (по умолчанию 30 сек)
5.2.8. Параметр «РEr» по умолчанию равен 360 секунд, что соответствует 10 открытиям клапана в час. Например нам хочется отбирать 500мл в час, тогда за одно открытие нужно отобрать 50 мл. 
5.2.9. Подайте питание на клапан, отбирайте головы 
5.2.10. По завершению отбора голов переведите устройство в режим отбора тела путем выбора режима body. Смените приемную тару.
5.2.11. Выставьте параметр «dt» в требуемое значение (0.12 для ректификации, 0,25-0,5 для получения ароматного продукта на коротких царгах).

5.2.12. При необходимости выставьте параметр уменьшения отбора при превышении температуры «dEc» в необходимое значение.

5.2.13. Измените значения «РEr» и «t_On» (если требуется) для установки скорости отбора тела.
5.2.14. Кнопками 1 и 3 выставьте пороговую температуру равной текущей установившейся температуре, регистрируемой на датчике после 20-30 минут отбора на номинальной скорости. 

5.2.15. При превышении пороговой температуры больше, чем на параметр «dt», вместо времени, оставшегося до открытия клапана, на табло будет постоянное число показывающее сколько осталось до завершения очередного периода, пока температура не снизится ниже выставленной температуры.

5.2.16. При автоматическом снижении отбора до 0 вместо времени, оставшегося до открытия клапана, на табло будет высвечено «9999».

5.2.17. По окончанию процесса необходимо обесточить оборудование.






Инструкция к прибору STH0024 версии AT2.5








