БАРС

Блок для автоматизации  ректификации со стабилизатором напряжения.

Руководство по эксплуатации.

(с 97ой версии прошивки)

Ред. 2.1

04.2019

Оглавление

Введение.	3

1.	Назначение.	3

2.	Техника безопасности.	4

3.	Технические характеристики:	4

4.	Схема подключения БАРС.	6

4.1	Подключение силовой части.	6

4.2	Подключение датчиков температуры DS18x20.	7

4.3	Подключение дискретных входов.	7

4.4	Подключение аналоговых датчиков (преобразователи давления).	8

4.5	Подключение исполнительных механизмов.	8

4.6	Подключение  к UART.	9

4.7	Подключение к USB для обновления прошивки.	10

4.8	Подключение к USB для конфигурации БАРС.	11

5.	Описание функций БАРС.	12

5.1	Основное меню.	12

5.3	Условия останова.	13

5.4	Уставки нагрева и дисплея	14

5.5	Уставки отбора.	15

5.6	Настройки дискретных входов и выходов.	19

5.7	Преобразователь давления в кубе.	19

5.8	Сохранение конфигураций в энергонезависимой памяти.	20

5.9	Настройки коэффициентов ПИД регулятора.	20

5.10	Объединение контроллеров БАРС для работы на многотрубных колоннах.	21

Приложение А. Внешний вид в сборе.	24

Введение.

Данное Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия,  конструкцией и применением блока автоматической ректификации со стабилизацией (БАРС).

Использование прибора может производиться только квалифицированным специалистом после прочтения данного РЭ.

- Назначение.

Блок автоматической ректификации (БАРС) предназначен для автоматизации процесса ректификации, дистилляции с поддержанием стабильного напряжения на ТЭНе.  Может применяться как вспомогательное оборудования для варки сусла, с заданием температуры и временем.

Представляет собой моноблок с графическим дисплеем  и клавиатурой на 4 клавиши.

Дисплей может быть один из двух типов:

- монохромный 48х84;

-цветной 240х320.

- Техника безопасности.

При неправильном применении существует риск поражения электрическим током и возгорании оборудования.  Пользователь должен точно понимать, что делает и иметь достаточную квалификацию, использовать проводники допустимого сечения и надежной изоляцией,  обеспечить безопасность дополнительными средствами защиты в зависимости от условий применений, ограничить доступ к оборудованию посторонних лиц, устанавливать оборудование в специализированном помещении и применять другие необходимые меры безопасности.

БАРС изготовлен радиолюбителем. Не проходил никаких официальных испытаний. Не имеет лицензий и пр. Не может поставляться как законченное оборудование, пользователь производит окончательную сборку  сам и принимает на себя полную ответственность за возможный ущерб при нештатных ситуациях.

Разработчик не несет абсолютно никакой ответственности за причиненный ущерб при эксплуатации БАРСа.

Данное РЭ может не отображать всех нюансов условий эксплуатации БАРСа.

Если пользователь не согласен с таким условиями, то он не может применять БАРС.

- Технические характеристики:

- питание 220В 50Гц;

- стабилизированное напряжение на ТЭНе задается методом фазового регулирования с дискретностью 0.1В (подключается внешний симистор);

- допустимая мощность ТЭНа ограничивается типом подключенного симистора, максимальная сила тока  в цепи управления симистором не более 1А (для снижения помех рекомендуется устанавливать ТЭН не более 3кВт, дополнительно можно подключить разгонный ТЭН к дискретному выходу через электромеханическое или твердотельное  реле);

- измерение (RMS) и стабилизация (фазовый ШИМ) напряжения на ТЭН с дискретностью 0.1В, нестабильность измерения   <0.2В, погрешность измерения в диапазоне (50…220)В - <0.5В, доп. погрешность не определялась;

- тип дискретных выходов,  в том числе для управления  отбором   - открытый сток, до 100 В и до 1А (в постоянном режиме);

- выход для управления отбором может работать в трех режимах:

  - периодический для управления клапаном;

  - периодический отбор перистальтическим насосом;

  - постоянный режим перистальтического насоса;

- выход ШИМ для управления сервоприводом 3.3В, 50 Гц, длительность импульса (0.5... 2.5) мс, назначение сервопривода - управление распределителем потока жидкости («фракционником»);

- два дискретных выхода открытый сток для управления дополнительного оборудования (например, клапан охлаждающей жидкости);

- три дискретных входа для подключения датчиков типа сухой контакт;

- - трехпроводная линия 1-Wire, для подключения до 8 датчиков температуры DS1820, DS18S20, DS18B20;

- - дискретность измерения температуры 0.1гр.Ц при использовании DS18B20. Неисправный (отсутствующий) датчик отображает температуру 150 0С.

- USB  для обновления прошивки и  конфигурации с помощью приложение Window BARS Updater и BARS Configurator;

- встроенный датчик атмосферного давления BMP180;

- встроенный звуковой оповещатель;

- восемь режимом отбора продукта. Режимы отбора могут быть запущены серией, т.е. при окончании одного режима, автоматически запускается следующий. Кроме того, серия отборов может быть запущена автоматически;

- восемь уставок задания напряжения, для каждой уставки можно задать напряжение из диапазона (20…250)В;

- Напряжение так же может задаваться ПИД регулятором. Контролируемая величина может быть любой из 8 температур или один из двух датчиков давления;

- аварийной отключение при нештатной ситуации или достижения критерия окончания отбора;

- автоматическое распределение продукта в разную приемную тару при использовании сервопривода;

- два аналоговых входа для измерения давления в кубе и, например, в царге;

- выход ALARM для отключения дифференциального автоматического выключателя при пробитии симистора или превышения напряжения в сети, дифф. автомат подключается по диагонали.

- Схема подключения БАРС.

  - Подключение силовой части.

Питание БАРС производится от 220В 50Гц.  Мощные силовые провода подключаются только к внешнему симистору. Существенная реактивная нагрузка на симисторе не допускается. Для снижения помех рекомендуется установить конденсатор C1 и реактор L1.  Реактор выполнить из ферритового тороидального сердечника (или ферритового фильтра) с двумя-тремя витками провода с сечением соответствующим нагрузке.

*  При отсутствии  защитного заземления, вывод  Alarm вместо «земли» подключить к N (именно к N, а не к N1).

** Если симистор не изолированный, необходимо его изолировать от радиатора.

  - Подключение датчиков температуры DS18x20.

Все датчики температуры подключаются на одну линию 1-wire параллельно по трехпроходной схеме. Название выводов трехконтактного разъема (+5, DQ, GND).

  - Подключение дискретных входов.

Напряжение в разомкнутом состоянии 5В. Сила тока в замкнутом  состоянии не более 500мкА.

  - Подключение аналоговых датчиков (преобразователи давления).

Максимальное входное напряжение 3.3В.  Рекомендуемая схема включения  датчика давления  MPX5010 приведена в AN1646 “Noise Considerations for Integrated Pressure Sensors». Для  питания датчиков  MPX5010 допускает использовать внутренний БП 5В.   При использовании  MPX5010 во всем диапазоне (10кПа) необходимо разделить выходной сигнал с помощью делителя напряжения (потенциометра), чтобы выходной сигнал не превышал 3.3В.

  - Подключение исполнительных механизмов.

Ниже приведен один из вариантов подключения исполнительных механизмов с применением внешнего БП на 12В.

Подключение + внешнего БП к разъему Uextern включает схему диоды для защиты от обратного импульса индукции.

Вывод +5В, можно тоже задействовать. Однако надо помнить, что данные +5В питают все устройство и подключение мощной и (или) шумящей нагрузки может повлиять работу, вплоть до выхода из строя БАРСа.

Так как сервопривод MG995 имеет допустимое питание до 6В, то напряжение от внешнего БП нужно снизить до допустимого. При отсутствии постоянной нагрузки на сервоприводе, можно применять линейные стабилизаторы (например 7805).

*  При включении в меню дискретных выходов  перистальтического насоса, на выходе PUMP будет идти частота согласно заданной в настройках.

  - Подключение  к UART.

Для снятия логов можно подключить к БАРСу  преобразователь  UART-232(USB). Желательно к гальванически развязанному от сети компьютеру (ноутбуку).

Для считывания данных можно воспользоваться любой терминальной программой.

БАРС каждый 5 секунд передает данные в формате ASCII в следующей последовательности.

- Номер пакета данных

- Абсолютное давление в кубе

- Второй датчик давления

- Атмосферное давление.

- Номер нагрева

- Напряжение на ТЭН

- Номер отбора

- Период отбора

- Скважность (скорость ) отбора.

- Ткуб

- Тцарганиз

- Тцаргаверх

- Тдеф

14.15.16.17 Дополнительные температуры.

  - Подключение к USB для обновления прошивки.

Подключение к USB используется для обновления прошивки микроконтроллера БАРС.

Для того чтобы обновить прошивку нужно следующее:

- полностью обесточить БАРС;

- установить перемычку на разъем для подключения датчиков температуры на линии DQ и GND (можно воспользоваться установленным на плате джампером);

- шнуром microUSB подключить плату контроллера к компьютеру;

- дождаться пока Windows установит драйвер. Устройство распознается как HID, т.е. драйвер самому устанавливать не надо;

- запустить приложение BARS_UPDATER;

- нажать кнопку ID(необязательно), должен считаться уникальный идентификатор микроконтроллера (так можно проверить наличие связи с устройством);

- нажать кнопку "открыть файл". Выбрать файл с прошивкой (расширение *.bars);

- нажать обновить и ждать сообщение «успешно»;

- отключить USB;

- убрать перемычку;

- включить БАРС в штатном режиме.

  - Подключение к USB для конфигурации БАРС.

Конфигурировать БАРС  можно с помощью программа БАРС конфигуратор. Для этого запущенный  БАРС в штатном режиме (т.е. не в режиме обновления) подключается к компьютеру через USB.

Чтобы «залить» несколько конфигураций в БАРС нужно каждую открыть (создать) отдельно в приложении, отправить  в БАРС, сохранить (это уже надо делать на БАРСе), затем открыть следующую и т.д.

Обновляется конфигурация через USB  только  тогда, когда отключен нагрев и отбор.

- Описание функций БАРС.

БАРС управляется с помощью 4х кнопочной клавиатуры (ввод, вниз, верх, назад). Управление интуитивно понятное, с помощью перемещения мигающего курсора по дисплею.

  - Основное меню.

-Меню - вход в меню настроек.

-Нагрев - выбор напряжения нагрева (8 различных напряжений +П (ПИД). Режим нагрева №0 - нагрев выключен. Если возле номера нагрева отображен символ градуса и (или) единичка, значит БАРС перешел (однократно) на заданное напряжение из-за превышении температуры и (или) на дискретном входе соответственно.

-Отбор - включение отбора № 1..8 или серии отборов № 1с..8с. Если отбор включен, то отображается ниже или оставшееся время на стабилизацию или скважность отбора % и период сек. При этом зачеркивается или температура внизу царги или(и) разница температур царги, в зависимости от причины приостанова.  Специальный отбор А запускает отбор 1с при переходе при автоматическом переходе на заданную уставку напряжения.

-Стр№ - в основном меню так же отображаются различные параметры работы, они распределены на несколько страниц.

-Стр1. Отображается подобие колонны, внутри нее текущее параметры. Сверху вниз. Температуры в дефлегматоре, верха царги, дельта, низ царги, кубе, напряжение (мощность) на ТЭНе.
Стр2. Запомненные температуры в царге (используются как опорные при отборе) ,заданное напряжение, расчетная спиртуозность в кубе.

Стр3.  Дополнительные датчики температуры.
Стр4. Атмосферное давление и температура датчика давления. Давление в кубе, давление дополнительное и коррекция датчика температуры в кубе от давления.

Стр5. Состояние дискретных входов/выходов и положение сервопривода.
Стр6. Время работы нагрева и лимит времени нагрева.
Стр7. Условие окончания отбора. Может быть по времени, количеству, температуре в царге, температуре в кубе, дискретному входу.
Стр8. Причина остановки работы.

  - Настройка каналов температуры

Начиная с версии 79 при включении питания, БАРС не ищет датчики на шине 1-wire , а загружает их идентификаторы из ранее сохраненной конфигурации.  Активация поиска датчиков производится во втором экране настройки каналов температуры. В этом же экране можно выбрать четыре датчика температуры,  которые будут отображаться на стр.3 и задать им имена.

В первом экране настройки каналов датчиков привязываются каналы к местоположению в колонне или можно просто поглядеть на каком канале какая температура (150 градусов - датчика нет) и уникальный номер датчика (код семейства в БАРСе не отображается). При отсутствии датчика взамен можно установить константное значение.

Пример номера датчика температуры:

28FFC7816316040B. Где 28 код семейства для датчиков DS18B20. Для DS18S20 код семейства 10.

  - Условия останова.

Здесь настраиваются параметры, по которым отключится нагрев и отбор. Если запущен отбор без включенного нагрева, то останов отбора не по этим критериям не произойдет.

- Первые три параметра, если температура превысит установленные значения;

- если сработал сухой контакт на дискретном входе № 1-3;

- если продолжительность нагрева продолжалось в течении времени;

- завершен отбор №1-8. Данная функция сработает, если отбор  был запущен серией с номером меньшим или равным установленным в условиях останова. т.е. если установлен для окончания  номер отбора 5, а запущен например 6С, то данный параметр на сработает, так как отбор номер 5 не будет запущен, а значит и не будет окончен;

- время в течении которого заданное напряжение было меньше от фактического более чем на 5 Вольт , если задано напряжение менее 240В (для ПИД в режиме «угол»,  контролируется не снижение напряжения, а отсутствие детектирования перехода напряжения через ноль, т.е. по сути полное пропадания сетевого напряжения);

- превышено давление в кубе.

- Если измеренное напряжение в течении 30 секунд  на   5 вольт и более выше  чем заданное, то выход Alarm силовой платы  перейдет в состояние открыто (даже при выключенном нагреве). Параметр не настраиваемый и сбросить это состояние можно только перезапуском БАРСа. Если же нагрев был включен, то нагрев и отбор отключаются с выдачей аварийного сообщения на   стр.7.

Функция предназначена для защиты от пробоя симистора. (для ПИД в режиме «угол», не реализовано);

*Если включен только отбор, а нагрев отключен, колонна считается незапущенной и отбор от перечисленных выше событий не останавливается.

  - Уставки нагрева и дисплея

Здесь настройки располагаются в двух экранах.

На первом экране настройки идут парами:

- привязка напряжений к номеру нагрева;

-номер дискретного входа при сработке которого, переходит на заданный номер нагрева;

-температура, при превышении которой так же происходит переход на свой заданный номер нагрева. Источник температуры может быть в кубе или любая из царги (так же задается в этом же меню).

Любое из двух событий автоперехода на номер нагрева запускает отбор «1С», если перед этим был установлен отбор «А».

На втором экране задаются параметры вольтметра, дисплея и номинальная мощность ТЭНа (при 220В).

Включенный параметр помехоподавление означает, что во время обмена данными с DS18B20 отключается ТЭН (1.5 периода сетевого напряжения в секунду).

  - Уставки отбора.

Режимом отбора может быть восемь. Для каждого можно установить свои уникальные настройки. Настройки располагаются в четырех экранах.

Первый экран.

Отбр. по Ткуб – при включении этой функции, расчет скорости отбора производится от температуры куба. Если за время отбора происходили приостановы отбора из-за роста температуры в царге и шаг понижения  был настроен больше нуля,  Vотб снижается.  Ниже приведена формула расчета скорости отбора от Ткуба, при спиртуозности выше 40% температура куба не участвует в расчете.

Vотб=Нач.Скор-Шаг.Пониж*n;                                               при Ткуб<84,1Нач.Скор*6,04-0,06*Ткуб-Шаг.Пониж.*n;    при Ткуб≥84,1

Где n – количество приостановов за время отбора. Vотб не будет ниже минимальной.

Период работы клапана в секундах. Если выбран режим перистальтики (в настройках дискретного выхода), то при периоде равному 1 секунде перистальтический насос будет работать в постоянном режиме, если больше то аналогично клапану, т.е. периодически.

Нач.Скор % - скважность работы клапана, после каждого приостанова отбора скорость может понижаться на шаг понижения, но не ниже минимальной.

Например задано: период 10 сек, начальная скорость 20%, минимальная скорость 10%, шаг понижения 1%. Отбор по Ткуба выключен. Это означает, что клапан отбора будет работать с периодом 10 сек из низ 8 сек закрыт, 2 сек открыт. При каждом приостанове отбора скорость отбора будет снижаться на 1% (в абсолютной величине, т.е. 20%-1%=19%, а не 1% от 20%), но никогда не опустится ниже 10%.

*  Если включен режим перистальтики в настройках  дискретного выхода, то дополнительную информацию по работе выхода для отбора смотри  в описании настройки дискретных выходов.

Второй экран.

Условия при которых приостанавливается отбор и возобновляется.

При старте отбора, БАРС запоминает текущие температуры в царге (отображаются на стр2. основного меню).

Если температура низа царги достигнет температуры суммы запомненной и «СтопТниз» отбор приостанавливается. При снижении температуры до суммы запомненной и «ПускТниз» отбор возобновляется с понижением скорости отбора. В этом же меню можно переключить контроль температуры низа царги, на верх царги.

Аналогичный алгоритм приостанова отбора действует для параметров «СтопТн-Тв» и «ПускТн-Тв». Только здесь запомненная считается разница между температурами низа и верха царги.

Для того чтобы работал только один из этих методов, необходимо на неиспользуемом  параметр «Стоп» установить настолько большим, чтобы он никогда не произошел.

Не рекомендуется  устанавливать разницу между стопом и пуском 0.1 градуса. Это может привести к частому приостанову отбора.

На этом же экране есть параметр «Стаб.мин». Если он отличен от нуля, то при запуске отбора, происходит задержка на стабилизацию колонны на установленное время.

Можно установить один из трех режимов стабилизации температуры в царге:

- «х»- стабилизация только по времени, без учета нестабильности температуры в царге;

- «/» – при не стабильной температуре в царге,  таймер стабилизации увеличивается на оставшееся время;

- «f» – при не стабильной температуре в царге к таймеру стабилизации прибавляется фиксированное значение равное 15 минутам.

Контроль стабильности температуры происходит следующим образом. В момент  запуска стабилизации запоминаются температуры в царге Tmax=Tmin=Tтек.царги. Далее идет постоянный мониторинг текущих температур в царге в следующей циклической последовательности.

Если  ( Tтек.царги  > Tmax  )  то  ( Tmax=Tmin=Tтек.царги ).

Если  ( Tтек.царги  < Tmin )  то  ( Tmin= Tтек.царги ).

Изменение Tmax или Tmin приводит к  увеличению таймера стабилизации кроме режима «х». Значение таймера в любом из режимов не превысит начальное значение.

Третий экран.

Один из параметров, по которому заканчивается текущий отбор, если запущена серия отборов, то запускается следующий (дискр. Вход, количество отборов, время, температура куба, температура в царге).

Параметр окончание отбора по количеству отобранного спирта является приблизительным, т.к. измерение температуры в кубе с дискретностью 0.1 градуса не позволяет достаточно точно определять спиртуозность в кубе.

Кроме того, дополнительно,  отбор может управлять нагревом и дискретным выходом.

Функция управления нагревом из отбора позволяет задавать «газовую паузу» и управлять процессом варки сусла.

Четвертый экран.

Положение сервопривода.

Пример как настроить перегонку с газовой паузой.

-вместо датчиков температуры царги нужно установить константы, чтобы не мешались.
-в условиях полного останова  Ткуб = 99 (можно меньше) , Тдеф 70, Тцарги 99 (ее все равно нет при дистиляции). Номер дискр входа, если есть какой то датчик, например поплавок или датчик протечки. Это будут условия окончания перегонки.

- В меню "Уст.нагр" Линейку уставок 1-8 и для трех из них нужно задать напряжения.  Для 8 = 250В,  для 1 = 20В, т.е. макс и минимум), и пускай 7 будет равно рабочему напряжению при перегонки, это зависит от аппарата. Номер дискретного входа для автонапряжения оставить «х»,  "Т.врх.ц" переключить на "Ткуб" и установи значение 70 градусов, и для нее выбрать "N нагр.авт"  "1". Т.е. когда куб нагреется до 70 градусов напряжение станет минимальным.

-Отбор1 - не важно что там стоит для большинства параметров, клапана же нет , только установить для Отбора 1 закончить по времени и установить 10 минут, а  "N нагр.авт." оставь выключенным или тот же режим нагрева 1. Это  и будет газовая пауза.

-Отбор 2 -  установить  закончить по  условию   Ткуб 90 гр (эта точка близка к температуре кипения браги), а  "N нагр.авт."  установить 8, т.е. опять максимум.

-Отбор 3 -  установить  закончить по  условию,   которое никогда не случится, например по Ткуб 150 градусов, а  "N нагр.авт."  установи такой, который будет рабочим для дистиляции  7 и например он соответствует 185В. Нужное напряжение будет зависеть от оборудования перегонки.

Пример настроек для варки сусла.

Это расширенный  режим, но аналогичный для газовой паузы, но в отборах нужно устанавливать еще одну уставку напряжения. Если установить две уставки, то дополнительно высветятся две температуры. Например, устанавливаешь >1 <7. Это означает, что если температура куба превысит,  например Твкл>55, то нагрев перейдет на уставку 1. Если снизится ниже  пускай Твыкл<54 , то включится нагрев 7. Почему Твкл и Твыкл? Потому еще можно одним из дискретных выходов управлять так же из отбора, и не обязательно от Ткуба, но температурные уставки будут использоваться одни и те же.

Для этого установил:
1.   Автнонапряжение по Ткуба 50 градусов
2.   Уставка напряжения 7.
3.   Отбор1 >1<7  >55 <54гр  белковая пауза
4.   Отбор2 >1<7  >65 <64гр  Мальтозная пауза
5.   Отбор3 >1<7  >74 <73гр  Осахаривание
6.   Отбор4 >1<7  >80 <78гр  Окончательно осахаривание
7.   Полный останов по окончанию отбора4

Во всех отборах окончание по времени.
1 - это 20В
7 - это 125В
8 - 250В
Фактические напряжения нужно подбирать под конкретное оборудование.

Как и с газовой паузой. Запустить  нагрев 8 и отбор "А".

Функции для газовой паузы и варки сусла являются дополнительными.  Примеры настоек приведены, потому что не являются интуитивно понятными.

Основной режим – ректификация, пример настроек не приведен, так как разобравшись с меню, не представляет сложности, но требует знаний параметров  конкретного перегонного оборудования.

  - Настройки дискретных входов и выходов.

Настраиваются типы дискретных выходов и входов (нормально замкнутые и разомкнутые). Алгоритм работы дискретного выхода.

Кроме того, одним из дискретных выходов могут управлять отборы. Нужно выбрать типы «оНЗ» или «оНР».

При включении  управлением перистальтическим насосом на выходе «PUMP» будет идти заданная в этом меню частота.

Если в параметрах отбора установлен период более 1сек, то насос будет работать аналогично клапану, периодически. В момент  включенного отбора на выходе Pump будет установлена частота «Период,Гц».

Если в параметрах отбора установлен период 1 секунда, насос будет работать на частоте «Макс,Гц»  умноженную на текущую скважность отбора (по сути скорость отбора). Например, если выставить  в настройках отбора пер1сек., нач.скор 50% и  «Макс,Гц» =2000. То насос будет работать на частоте 1000Гц.

Логика отбора по Ткуба и понижения скорости отбора из-за приостановов влияет на скорость аналогично.

  - Преобразователь давления в кубе.

Здесь настраиваются параметры датчика давления куба (ед.изм. кПа).

1. Тип датчика - отсутствует, абсолютного значения, избыточного и уставка.

2.3. Аналоговый сигнал измеряется АЦП, вот эти два параметра привязки кодов АЦП к реальному давлению в кПа.  Для кодов АЦП 3072 и 1024.

4. Tкуб->Pнорм. - тут можно включить коррекцию температуры куба от давления. Т.е. Ткуб приводится к Ткуб при нормальном давлении.

5.  Смещ.Ткуб- фиксированная поправка Ткуб. Т.е. можно определить среднюю системную погрешность датчика Т в рабочем диапазоне и если не устранить ее, то минимизировать.

6. Установ - это фиксированное избыточное значение давления в кубе,  используется если в типе датчика выбран "уст".

В следующем окне настройки для ДД подключенного к ain2. 

Давления  отображаются на стр.4 вместе с атмосферным.

  - Сохранение конфигураций в энергонезависимой памяти.

Можно сохранять и загружать 6 конфигураций под условными названиями 'Р','Д','С', 'Э','Х', 'П'. При включении БАРС, всегда загружает конфигурацию 'Р'. Коэффициенты вольтметра  всегда загружаются из конфигурации «Р».

  - Настройки коэффициентов ПИД регулятора.

Тут настройки ПИД регулятора для нагревателя.

Формула ПИД

U=KpE+KiE+KddE;

Где E = заданное значение (уставка)  минус измеренное, т.е. E это ошибка.

Измеренное значение выбирается в параметре «источник» -  где Т1-Т8 каналы температуры, А1- аналоговый вход 1, А2 –аналоговый вход 2.

Kp,Ki,Kd – коэффициенты ПИД регулятора.

Формула дискретная, т.е. вычисляется дискретно каждые t отметки времени, задается от 1 до 99 сек.

dE=E-En-1;  - разница ошибки между текущим отсчетом и предыдущим.

Полученный результат ПИД функции – это % мощности на ТЭН .

Рассчитанная мощность  функцией ПИД может быть ограничена настройками «Макс» и «Мин» .

В режиме  «Угол» функция ПИД управляет углом открытия симистора.

В режиме «Напр» ПИД управляет стабилизатором напряжения, при этом 100% мощности означает задание 220В.

Параметр чувствительность – если E меньше установленной чувствительности, то E=0.

  - Объединение контроллеров БАРС для работы на многотрубных колоннах.

Для многотрубных ректификационных колонн можно использовать несколько контроллеров. Для синхронной работы они соединяются через дискретные входы и выходы. Ниже приведен вариант объединения двух контроллеров с подключением только одного симистора для управления ТЭНом. Ключ (кнопка) между IN3 и GND используется для имитации запущенного нагрева на втором контроллере, иначе будет аварийный останов.

Вариант настройки для синхронной работы для приведенной схемы:

- Дискретный выход OUT1 используется для синхронного останова работы. Для обоих контроллеров в настройках дискретного выхода №1  нужно установить такие диапазоны температур, чтобы он однозначно сработал (например Tвкл>10 Твыкл<0) .  Типа выхода -НР. Выкл. БезНагр – Д.  При таких настройках дискретный выход 1 будет включаться при включенном нагреве и выключаться при отключении нагреве.

- Дискретный вход №3 на обоих контроллерах установить в состояние НЗ.  В меню «Усл.останова» выбрать, в том числе, Дикр.Вх -3.  При таких настройках, при выключении нагрева на одном контроллере, будет происходить выключение на другом.

- Дискретный вход №2 выбрать тип НР, по нему будет запускаться автоматический отбор и переход на рабочее напряжение.
В меню «Уст. Нагр.» Выбрать ДискрВх  - 2, выбрать  местоположение температуры (куб, верх или низ царги) и значение уставки, например 50гр.  Для контроллера, который управляет ТЭНом выбрать для обоих параметров номер рабочего напряжения, а для контроллеров без ТЭНов установить задание напряжение более 240В, чтобы не возникло ошибки установленного напряжения.

- Дискретный выход OUT2 используется для запуска синхронного автоматического перехода на рабочее напряжение нагрева и автоматического отбора.  Для обоих контроллеров в настройках дискретного выхода №2  нужно выбрать номера каналов датчиков температуры от которых будет автозапуск отбора соответствующий выбранному в предыдущем пункте (тут номера каналов в контроллера могут различаться),  выбрать температуру сработки тоже соответствующую из предыдущего пункта. (например   Tвкл>50 Твыкл<49,9) .  Типа выхода -НР.

Примечание: на связку дискретных входов/выходов  отвечающих за останов работы, можно добавить аварийные датчики. Например, датчик уровня в кубе с нормально замкнутыми контактами (т.е. с замкнутыми при нормальном уровне)  и установить его в разрыв такой связки. Если использовать датчик с нормально разомкнутыми контактами. Нужно переконфигурировать связку. Дискретный выход 1 установить как НЗ, а дискретный вход №3 как НР. Ключ запуска установить в разрыв связки, а датчик уровня  подключить вместо ключа запуска из первого варианта конфигурации.

Запуск синхронной работы:

- Активировать ключ запуска;

- Включить разгонный нагрев на первом контроллере;

- Включить нагрев на втором контроллере (>240В);

- Деактивировать ключ запуска;

- На обоих контроллерах запустить отбора «А».

Для одновременных переходов с одного номера отбора на другой необходимо в параметрах отбора применять следующее:

- время стабилизации царги «Стаб.мин» устанавливать одинаковое и  в режиме «х», т.е. без контроля стабилизации температуры в царге;

- критерии окончания отбора использовать такие как:

  - Дискр. Вх , к оставшемуся дискретному входу можно подключить, например, датчик уровня приемной тары голов. Конечно, подключить его надо к обоим контроллерам;

  - Окончание по Ткуб (показания датчиков куба в можно подстроить друг под друга в меню «Давление» );

  - По времени;

  - По количеству срабатываний клапана (если другие настройки отбора не предполагают приостанова отбора из-за повышения температуры в царге).

Приложение А. Внешний вид в сборе.